|  | Приложение 1 к Положению о районном смотре- конкурсе по осуществлению ремонта сельскохозяйственной техники и постановке ее на длительное хранение в 2022 году |
| --- | --- |

КРИТЕРИИ

оценки своевременной постановки сельскохозяйственной техники

на длительное хранение сельскохозяйственными товаропроизводителями

Балезинского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Оценочный балл | Фактически набрано баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановка всей сельскохозяйственной техники, освободившейся от сезонных работ, на длительное хранение, согласно ГОСТа 7751-2009 «Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения» | 10 |  |
| 2 | Количество машин, очищенных и установленных в горизонтальное положение на подставках: - 100% - Более 50% - Менее 50% | 10 8 5 |  |
| 3 . | Готовность почвообрабатывающей и посевной техники: - 100% - Более 50%; - Менее 50% | 10 8 5 |  |
| 4. | Количество ослабленных натяжных ремней и пружин: - 100% - Более 50% - Менее 50% | 10 8 5 |  |
| 5 | Количество сданных на склад изделий из резины и текстиля: - 100% - Более50% - Менее 50% | 10 8 5 |  |
| 6 | Количество покрытых светозащитным составом шлангов гидросистем и поверхностей шин: - 100% - Более 50% - Менее 50% | 10 8 5 |  |
| 7 | Количество выступающих штоков гидроцилиндров, покрытых защитной смазкой: - 100% - Более 50% - Менее 50% | 10 8 5 |  |
| 8 | Количество навесных орудий, установленных на козлах и подставках: - 100% - Более 50% - Менее 50% | 10 8 5 |  |
| 9 | Количество отверстий, щелей, полостей, плотно закрытых крышкой: - 100% - Более 50% - Менее 50% | 10 8 5 |  |
| 10 | Количество сданного электрооборудования и аккумуляторов на склад: - 100% - Более 50% - Менее 50% | 10 8 5 |  |
| 11 | Количество рабочих органов почвообрабатывающих машин, опущенных на деревянные подставки и смазанных: - 100% - Более 50% - Менее 50% | 10 8 5 |  |
| 12 | Количество ножей режущих аппаратов комбайнов и жаток, сданных на хранение: - 100% - Более 50% - Менее 50% - Не сняты | 10 8 5 0 |  |
| 13. | Наличие отапливаемых помещений для проведения технического обслуживания, ремонта сельскохозяйственной техники - Отопление 100% помещений для ремонта - Отопление более 50% помещений для ремонта. - Отопление менее 50% помещений для ремонта. 4) отсутствие отапливаемых помещений | 10 8 5 полностью снимаются все набранные баллы |  |
| 14. | Состояние производственного травматизма при постановке техники на хранение и проведении технического обслуживания, ремонта машин, механизмов, оборудования: 1) отсутствие несчастных случаев на производстве 2) несчастные случаи на производстве со смертельным исходом или с тяжелым исходом | 10 полностью снимаются все набранные баллы |  |
| Итого баллов |  | 140 - 100% |  |
| Показатель качества хранения (ПКХ), % |  |  |  |